CAD

Egenkontroll - relationshandlingar

Dokumentet gäller för följande verksamheter:

Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Socialt boende, Vård och omsorgsboende

Dokumentet gäller för:

Nybyggnad, Ombyggnad

# 1. Kontroll av relationshandlingar

Informationsleveransen ska kvalitetskontrolleras innan leverans. Börja med att läsa igenom upprättat projektdokument Kvalitetsplan CAD/BIM för att identifiera eventuella avsteg eller tillägg och gå sedan igenom:

### 1.1. Dokument

| Filomfattning Finns alla dokument både i originalformat och i PDF/A? |  |
| --- | --- |
| Dokumentfilnamn Är filnamnen korrekta? Samtliga filnamn ska inledas med objektsnummer. |  |
| Filförteckning Stämmer filförteckningen överens med omfattning av filer? |  |
| Ritningsförteckning och/eller handlingsförteckning Stämmer förteckningen överens med omfattning? |  |
| Metadataförteckning Är metadataförteckning för ritningar och modeller upprättad? (om ej AutoCAD) |  |
| Tekniska beskrivningar Finns tekniska beskrivningar med omfattning enligt konsultens uppdrag? |  |
| Lagerförteckning Är lagerförteckningen, vid förändringar eller tillägg, bifogad? |  |
| Brandskyddsdokumentation Rätt format, status? Brandskyddsritning upprättad med stadsfastigheters mall? |  |
| DoU handlingar Finns mapp med DoU handlingar i digitalt format inom leverans? Se TKA DU. |  |
| Övriga informationsdokument Inventering av övriga dokument, förteckningar/listor etc. |  |

### 1.2. Ritningar

| Modellfiler Är ändringar införda i rätt filer? Är filnamnen korrekta? Samtliga filnamn ska inledas med objektsnummer. Är någon fil överflödig? Är rätt namnruta inlagd och är den korrekt ifylld? Är alla lager tända och nollan aktiverad i samtliga filer? Är samtliga filer rensade från oanvända block, lager med mera? Glöm inte att aktivera lager noll innan ”purge all” för att garantera att allt försvinner. Avsluta med zoom extents. |  |
| --- | --- |
| Ritningsdefinitionsfiler Saknas någon ritningsdefinitionsfil? Är någon fil överflödig? Är rätt namnruta inlagd och är den korrekt ifylld? Syns allt som det ska? Stämmer skala och skalstock? |  |
| Extrerna referenser Inga oanvända (unloaded) xrefs och/eller attachments ska ligga kvar. Relativa sökvägar är overlay och i två mappnivåer (..\..\). Unloaded referenser som inte används rensas. |  |

### 1.3. BIM-modell

| Originalmodeller (3D-modeller) Principen en modell per byggnad/våningsplan och disciplin har applicerats? Är objekten redigerbara? Är samtliga objekt placerade samt utförda i korrekt höjd och storlek? Inga dubbletter av objekt får förekomma inom disciplinen. Visar kollisionskontroll att alla discipliner är jämställda och inte kolliderar? Faser ska ha rätt status för avsedd leverans. Worksets ska vara korrekt namngivna. Inga objekt är grupperade (model group) vid leverans. |  |
| --- | --- |
| IFC Finns exporter från originalmodell till separat fil som är i ifc-format? (en ifc export per byggnad och disciplin görs om inget annat meddelas) Har den samma innehåll och samma geometri som originalmodellen? Är IFC filen exporterad med rätt nollpunkt och vridning? Alla objekt är på rätt plats så inga objekt svävar i rymden? Finns egenskaper BIP med i IFC filen? |  |

### 1.4. Areor

| BRA, BTA och NTA Är de olika ytorna definierade och redovisade? (även A-temp angiven) Är väggar rätt anslutna så att areaberäkning maskinellt kan utföras? Är alla rumsobjekt kompletta och fungerande så att maskinell beräkning kan utföras? (Stadsfastighetsförvaltningen använder Solibri för export till fi2.xml) Vid utebliven objektmodell har rumsförteckning upprättats enligt beställarens mall? Säkerställ att alla GUID har hanterats enligt TKA anvisning. |  |
| --- | --- |

### 1.5. Koordinatsättning - situationsplaner

| Sweref 99 12 00 Är planen/planerna placerade enligt SWERF 99 12 00? |  |
| --- | --- |
| Höjdsystem Är ritningen placerad enligt RH2000? |  |

### 1.6. Koordinatsättning – övriga planer

| Insättningspunkt 0,0,0 Är samtliga planer placerade efter denna punkt? |  |
| --- | --- |
| Markerad insättningspunkt Är insättningspunkten markerad i modellfilerna med referensblock till Sweref innehållande x, y och vinkel? |  |

### 1.7. Omfattning

| Avstämning mot bygghandling. Innehåller relationshandlingen samma uppdaterade handlingar som innefattar det blivande utseendet i bygghandlingarna? Separat brandskyddsritning enligt stadsfastigheters mallfil för brand ska finnas upprättad. |  |
| --- | --- |

### 1.8. Plottfiler

| PDF/A i 0°-vinkel (A1-format / fullformat) om inte CAL format är angivet. Förvaltningsritningar (helplansritningar) ska ingå i leverans. |  |
| --- | --- |

### 1.9. Stämpel och layout

| Mallfiler för stämplar Är korrekta mallfiler använda till både modell- och ritningsdefinitionsfil? Korrekta attributblocknamn och korrekt ifyllda? |  |
| --- | --- |
| Orienteringsfigur Finns orienteringsfigur med byggnadsbeteckning för varje hus, och är rätt del av huset redovisad? |  |
| Norrpil Finns norrpil med för orientering av planen? |  |
| Skalstock Finns skalstock redovisad på ritningen? |  |

### 1.10. Övrig kontroll

| Protokoll från CAD-samordningsmöte Ska alltid finnas med och kan finnas som del i kvalitetsplan CAD/BIM |  |
| --- | --- |
| Personantal angivet Ska finnas angivet vid nybyggnation |  |
| Termer bef/nytt (ska inte förekomma) Får endast förekomma i Bygghandling |  |
| Rumsnummer Innehåller planritningarna rumsnummer? Boende ska ha rumsnumrering enligt LMVFS2007:3 |  |
| Lägenhetsnummer Innehåller planritningarna lägenhetsnummer om objektet avser boende? |  |
| Ingen lös inredning Enbart fast inredning redovisas |  |
| Skraffering/Detaljeringsgrad Är konnektionslinjer och skraffering med, för en tydlig uppdelning av byggnaden? |  |
| Filformat Är samtliga filer sparade i efterfrågat filformat? |  |