Fuktrondsprotokoll

Bygger på mall från ByggaF

Fuktrond nr:

| Projekt nr: | Projektnamn: |  | Ort: |
| --- | --- | --- | --- |
| Beställare: |  | Fuktsäkerhetsansvarig produktion: | Byggledare/kontrollansvarig PBL: |
| Datum: |  | Medverkande |  |
| Utförd av: |  |  |  |

| Nr | Kontrollpunkt | Kommentar, avvikelse, förslag till åtgärd, hänvisning till dokument | Bedömning |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Åtgärd krävs | Följ upp | OK | Ej relevant |
| 1 | Skydd av material och konstruktion |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Utförs mottagningskontroll för material och produkter enligt plan? |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Finns möjlighet till torr förvaring av material och produkter? |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Lagras material och produkter skyddade från fukt, nedsmutsning och åverkan? |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Loggas klimat inne på byggarbetsplats? RF (%), temp (°C), ånghalt g/m³ |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Loggas klimat ute? RF (%), temp (°C), ånghalt g/m³ |  |  |  |  |  |
| 2 | Läckage, nederbörd |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Har det förekommit vattenläckage eller stora mängder nederbörd? Ange var och i vilken omfattning. Markeras på planritning. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Har vatten använts vid håltagning? Ange var och i vilken omfattning. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Finns och fungerar beredskap för att hantera ett läckage? |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Finns anordning för avledning av nederbörd från tak eller andra horisontella ytor? |  |  |  |  |  |
| 3 | Fukt i material |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Finns det trä eller träbaserade material (monterat eller inte monterat) som har fuktats upp? Ange var och i vilken omfattning? Anges på ritning. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Har mätning av fukttillstånd i trä eller träbaserade material utförts? Ange resultat, mätmetod samt vem som utfört mätningen. |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Har gips fuktats upp? Ange var och i vilken omfattning. |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Lägsta uppmätta yttemperaturen på träbaserade material i °C Klimat RF% och temp °C ute och inne. |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Har andra fuktkänsliga material (till exempel mineralull, asfaboard, andra skivor etcetera) fuktats upp? Ange vilka material, var och i vilken omfattning. |  |  |  |  |  |
| 4 | Uttorkning av betong |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Finns det stående vatten på bjälklag? Ange omfattning och varaktighet samt markeras på ritning. |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Har tidplanen för gjutning, uttorkningsklimatet eller typ av betongkvalitet eller ytskikt ändrats utifrån de ursprungliga förutsättningarna? Ange hur detta påverkar uttorkningstiden. |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Påskyndas uttorkningen? Ange metod och varaktighet. |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Utförs mätning av RF i betong enligt plan? Ange metod, vem som utför mätningen och omfattning. |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Finns det mätresultat? Ange avvikande mätresultat, orsak, åtgärd. |  |  |  |  |  |
| 5 | Tekniska system |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Är öppna kanaler och don skyddstäckta? |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Har trycksatta ledningar provtyckts innan de byggts in? |  |  |  |  |  |
| 5 .3 | Har det förekommit läckage från tekniska system? Ange typ av system och omfattning på läckaget. |  |  |  |  |  |
| 6 | Renhet på ytor |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Finns smuts eller skräp på ytor? |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Har betongytor rengjorts innan de belagts med plastfolie, luftspaltbildande matta eller annat ytskikt? Ange metod och omfattning. |  |  |  |  |  |
| 7 | Kontroll av utförandet vid fuktkritiska konstruktioner enligt fuktplan och fuktsäkerhetsprojekteringen |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Har fuktkritisk konstruktion kontrollerats vid det aktuella fuktrondstillfället? |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Har fuktkritisk konstruktion dokumenterats? |  |  |  |  |  |
| 8 | Lufttäthet |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Har lufttäthetsåtgärder till exempel överlapp, klämning vid skarvning plastfolie, tätning vid genomföringar, typ av plastfolie kontrollerats? |  |  |  |  |  |
| 9 | Övrigt |  |  |  |  |  |
| 10 | Nästa fuktrond |  |  |  |  |  |

| Ovanstående kontroller är utförda: | Datum: |  |
| --- | --- | --- |
| Byggherrens fuktsakkunnige, sign. |  | Fuktsäkerhetsansvarig produktion, sign. |