Fuktsäkerhetsbeskrivning

| #### Projektnamn: |  |
| --- | --- |
| #### Projektnummer: |  |
| #### Fastighetsbeteckning: |  |

Upprättad av fuktsakkunnig:								Namn, 2XX-XX-XX

Senast reviderad:

20XX-XX-XX

Godkänd av projektledare:

___________________________	Underskrift, datum

Anvisning inför användande av mallen

Observera! Hela denna inledande anvisning ska styrkas av fuktsakkunnig innan beskrivningen blir tillgänglig för projektörer och entreprenörer.

Denna mall för Fuktsäkerhetsbeskrivning är en del av stadsfastighetsförvaltningens metod för fuktsäkrare byggprocess som till stora delar bygger på metoden ByggaF (se ByggaF-metoden). Metoden med krav på aktiviteter beskrivs i projektets miljöplan. Specifika fuktrelaterade krav finns i TKA Bygg. Se https://goteborg.se/tka, flikarna Fuktsäkerhet, Bygg och Miljö för mer information. Kontakta stadsfastighetsförvaltningens teknikområdesansvarige bygg vid frågor, synpunkter och behov av att bolla tankar och idéer.

Syftet med fuktsäkerhetsbeskrivningen är att på ett systematiskt sätt gå igenom och dokumentera projektets förutsättningar ur fuktsäkerhetssynpunkt samt fastställa vilka åtgärder som krävs av de olika aktörerna för att säkerställa att byggnaden inte får oönskade konsekvenser av fukt. Fuktsäkerhetsbeskrivningen ska upprättas tidigt i projektet av byggherren eller dennes fuktsakkunnige och ska revideras löpande allteftersom de byggtekniska och produktionstekniska förutsättningarna blir kända. Fuktsäkerhetsbeskrivningen ska kommuniceras till projektörerna som ska arbeta med fuktsäkring i projekteringen. Inför produktionsskedet ska fuktsäkerhetsbeskrivningen med tillhörande bilagor kommuniceras till entreprenören vid ett startmöte. Entreprenören ska utse en fuktsäkerhetsansvarig som har ansvar för att upprättade styrdokument följs i produktionsskedet och att underlag för fuktsäkerhetsdokumentation tas fram.

Innehåll

1. Projektbeskrivning	4

1.1 Bakgrund	4

1.2 Organisation	4

1.3 Projektets förutsättningar	4

1.4 Byggnadsbeskrivning	5

2. Stadsfastighetsförvaltningens krav på fuktsäkerhet	5

2.1 Tekniska fuktkrav och krav på aktiviteter	5

2.2 Åtgärder vid avvikelser	7

2.3 Uppföljning	7

3. Fuktsäkring vid projektering	7

3.1 Fuktsäkerhetsprojektering	7

3.2 Identifiera fuktkritiska konstruktioner	7

4. Fuktsäkring vid produktion	9

4.1 Fuktsäkerhetsansvarig	9

4.2 Identifiering av kritiska moment och konstruktioner	9

4.3 Fuktsäkerhetsplan	9

4.4 Fuktronder	9

5. Fuktsäkerhetsdokumentation	10

Bilagor	10

## 1. Projektbeskrivning

### 1.1 Bakgrund

-

### 1.2 Organisation

#### 1.2.1 Ansvarsfördelning

| Byggherre: | Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen Projektledare |
| --- | --- |
| Projekteringsledare: | xxx |
| Fuktsakkunnig: | xxx |
| Fuktsäkerhetsansvarig: | xxx |
| Arkitekt | xxx |
| Konstruktör | xxx |
| xxx | xxx |

#### 1.2.2 Fuktsakkunnig

Fuktsakkunnig ansvarar för upprättande av denna fuktsäkerhetsbeskrivning, som vidarebearbetas och dokumenteras under byggskedet av entreprenörens fuktsäkerhetsansvarig. Inför överlämnande till förvaltning upprättar sakkunnig en fuktsäkerhetsdokumentation av den slutliga utformningen med dokumentation, mätprotokoll, avvikelser med mera som utförts under hela projektets gång.

### 1.3 Projektets förutsättningar

#### 1.3.1 Omgivning

-

#### 1.3.2 Användning

-

#### 1.3.3 Tidplan

| Tidplan för projektet: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggstart: |  |  |  |
| Färdigställande: |  |  |  |
| Beräknade tider. [ange exempelvis nedanstående info – projektanpassa!] |  |  |  |
|  | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 etc. |
| Gjutning: |  |  |  |
| Uttorkning i inom- husklimat, fr.o.m.: |  |  |  |
| Mattpåläggning fr.o.m.: |  |  |  |

För torktider och uttorkningsklimat, se preliminär uttorkningsberäkning som bifogas denna beskrivning. Det uttorkningsklimat som ansatts i beräkningen är det som minst ska hållas under byggtiden.

### 1.4 Byggnadsbeskrivning

[Nedanstående fylls i den omfattning som anses relevant för projektet med avseende på fukt. Hålls kort!]

| Mark och grund: |  |
| --- | --- |
| Stomme/bjälklag: |  |
| Fasader: |  |
| Tak: |  |
| Våtrum: |  |
| Övrigt: |  |
| Installationer, VVS: |  |
| Installationer, El: |  |
| Ytskikt: |  |

## 2. Stadsfastighetsförvaltningens krav på fuktsäkerhet

### 2.1 Tekniska fuktkrav och krav på aktiviteter

[Nedanstående fylls på och ändras i den omfattning som anses relevant för projektet]

Metod för fuktsäker byggprocess samt krav på aktiviteter återfinns i Miljöplanen. Tekniska fuktrelaterade krav återfinns i TKA Bygg. Dessa samt projektspecifika krav ska överföras till fuktsäkerhetsbeskrivningen.

Hög fuktsäkerhet ska eftersträvas genom hela byggprocessen. Målsättningen är att skapa en byggnad med hög säkerhet mot fuktrelaterade skador i bruksskedet.

#### 2.1.1 Torrt och rent material

Materialet till byggnaden ska levereras, förvaras, monteras och bevaras torrt och rent. Uppfuktning och nedsmutsning av material får inte förekomma.

#### 2.1.2 Trä

Tabell 1. Tillåten fuktkvot, trä.

| under byggtid: | max. 18 %* |
| --- | --- |
| för inbyggt virke: | max.16 %* |
| vid målning utomhus: | max.15 %* |

*Detta är absoluta maxvärden, inte att förväxla med de krav som ställs i AMA Hus där den standard som där hänvisas till tillåter ett avvikelsespann vilket innebär en högre tillåten fuktkvot än Stadsfastighetsförvaltningens ställda krav.

Fuktmätning ska utföras i samband med mottagning av leverans, vid fuktronder samt före inbyggnad

#### 2.1.3 Gips- och träbaserade skivor etcetera

Kritiskt fukttillstånd ska underskridas med 5 % under byggtid och förvaltningsskede.

#### 2.1.4 Betong

Maximal tillåten RF på ekvivalent mätdjup innan beläggning med limmade ytskikt som till exempel plastmattor, linoleum och tätskiktsfolier är 85 %.

Slutmätning av RF ska utföras enligt RBK-metoden av RBK-auktoriserad fukt-kontrollant. I snabbtorkande betong (vct ≤0,4) ska mätning ske genom borrhåls-mätning.

Mätning ska utföras av RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong samt enligt RBK:s metod.

Tidplan för projektet ska vara utformad efter beräknade torktider. Beräkning ska ske med TorkaS, BIDry eller likvärdigt program. Se preliminära beräkningar som har utförts under projekteringstiden och som bifogas denna beskrivning.

Kontinuerliga fuktmätningar ska göras för avstämning mot tidplan och prognostisering av tidpunkt för mattläggning etcetera.

#### 2.1.5 Mikrobiell påväxt

Ingen mikrobiologisk påväxt av onormal mängd eller avvikande lukt får förekomma.

#### 2.1.6 Täthet

Det genomsnittliga luftläckaget genom byggnadens klimatskal får maximalt uppgå till 0,2 l/s, m2 vid ±50 Pa. Kravet avser färdig byggnad. Provning ska utföras enligt standarden SS-EN ISO 9972:2015 och hela byggnaden ska provas samtidigt.

Ange var föreskrifter för utförande av täthetsdetaljer hittas (ex.. Byggnadsbeskrivning/Allmänna anvisningar, K-ritningar…).

#### 2.1.7 Väderskydd

Ange krav på väderskydd för byggnad och material samt montageordning och var detta hittas (till exempel Allmänna Anvisningar på K-ritning). Plan för torr produktionsmiljö ska upprättas. Ett förslag ska utarbetas redan under projekteringen.

#### 2.1.8 Torkklimat

Entreprenören ska utföra uttorkningar och ha ett styrt torkklimat så att föreskrivna fukttillstånd erhålls. Generellt ska uttorkning ske genom värmning och avfuktning. Styrt torkklimat ska starta vid tätt hus och hålla på tills permanent värme startas. Ett klimat minst motsvarande det som använts som indata för uttorkningsberäkningen ska upprätthållas dygnet runt. Uppföljning av klimatet ska ske genom loggning av RF och temperatur i minst en mätpunkt per våningsplan samt utomhus. Även klimatet på vindar ska loggas under byggtiden.

#### 2.1.9 Fuktmätning

All fuktmätning ska påbörjas i så god tid att eventuella avvikelser kan hanteras inom produktionstidplanen. Mätningar ska redovisas löpande för beställaren. Alla aktiviteter ska dokumenteras.

#### 2.1.10 Gällande branschregler

– Byggkeramikrådets Branschregler (BBV).

– Branschregler Säker Vatteninstallation.

– GVK:s branschregler för tätskikt i våtrum (GVK).

– Måleribranschens regler för våtrum (MVK).

### 2.2 Åtgärder vid avvikelser

Avvikelser från fuktkrav hanteras med samma rutin som andra tekniska avvikelser. Avvikelsen dokumenteras i en avvikelserapport. I avvikelserapporten föreslås även vilken åtgärd som ska vidtas.

Material som blivit uppfuktat ska ersättas med nytt material. Detta avser invändiga gips- och träskivor.

Material med mer mikrobiell påväxt ska ersättas med nytt material.

### 2.3 Uppföljning

Fuktsäkerhetsarbetet ska vara en stående punkt på byggmöte och successivt följas upp av entreprenörens fuktansvarige. Kommande fuktkritiska arbetsmoment ska diskuteras och planeras. Entreprenörens fuktsäkerhetsansvarige ska delta vid byggmöten. Mätningar och kontroller ska löpande redovisas för beställaren.

## 3. Fuktsäkring vid projektering

### 3.1 Fuktsäkerhetsprojektering

Fuktsäkerhetsprojektering ska utföras i alla projekt. Alla byggnadsdelar och dess anslutningar och genomföringar som utsätts för någon form av fuktbelastning ska ingå i detta arbete. Resultatet av fuktsäkerhetsprojekteringen ska dels föras över till handlingar, dels redovisas i stadsfastighetsförvaltningens mall ”Fuktsäkerhetsprojektering med riskvärdering” (finns digitalt på https://goteborg.se/tka) och biläggs denna beskrivning.

Det åligger projektören att utföra och dokumentera fuktsäkerhetsprojekteringen och fuktsakkunnig att bistå, granska och sammanställa den.

### 3.2 Identifiera fuktkritiska konstruktioner

Konstruktioner, byggnadsdelar och moment som bedöms vara kritiska ur fuktsäkerhetssynpunkt ska beskrivas i en särskild förteckning, se stadsfastighetsförvaltningens mall ”Förteckning över fuktkritiska moment och konstruktioner” (finns digitalt på https://goteborg.se/tka).

Det åligger projektören att upprätta denna förteckning och fuktsakkunnig att bistå, granska och sammanställa.

## 4. Fuktsäkring vid produktion

### 4.1 Fuktsäkerhetsansvarig

Entreprenören ska utse en fuktsäkerhetsansvarig som har det övergripande ansvaret för en fuktsäker produktion och för byggnadens lufttäthet. I det uppdraget ingår bland annat att se till att fuktrelaterade krav följs, att en fuktsäkerhetsplan upprättas, kommuniceras och följs samt att samla korrekt underlag för fuktsäkerhetsdokumentationen.

### 4.2 Identifiering av kritiska moment och konstruktioner

Entreprenören ska tidigt identifiera de arbetsmoment, konstruktioner och installationer som är kritiska ur fuktsäkerhetssynpunkt. All relevant information från projekteringsskedet ska överföras till produktionsskedet.

### 4.3 Fuktsäkerhetsplan

Entreprenören ska upprätta en fuktsäkerhetsplan som utgår från de fuktkritiska moment och konstruktioner som identifierats. Här ska de aktiviteter som ska utföras av entreprenören i produktionsskedet för att säkerställa en fuktsäker byggnad beskrivas.

Planen ska minst innehålla följande rubriker:

- Fuktsäkerhetsansvarig.

- Materialhantering.

- Väderskydd och täckning av fuktkänsliga konstruktioner.

- Uttorkningsklimat.

- Identifiering av för fuktsäkerheten kritiska arbetsmoment.

- Fuktmätning.

- Tidplan för fuktronder.

Bifogad ”Mall fuktsäkerhetsplan produktion” ska användas (finns digitalt på https://goteborg.se/tka).

### 4.4 Fuktronder

Fuktrond ska utföras enligt plan med en frekvens anpassad till aktuella produktionsmoment, dock minst en gång per månad. Fuktronden ska utföras av entreprenörens fuktsäkerhetsansvarige tillsammans med byggherren eller byggherrens fuktsakkunnige och innebär att man systematiskt tittar på fuktkritiska konstruktioner, materialhantering, pågående fuktmätning, gällande fuktförhållanden på byggarbetsplatsen och dokumenterar detta i ett protokoll.

Bifogad ”Checklista fuktrond” ska användas (finns digitalt på https://goteborg.se/tka).

## 5. Fuktsäkerhetsdokumentation

Inför slutbesiktningen ska fuktsakkunnig upprätta en Fuktsäkerhetsdokumentation med innehåll och flikstruktur enligt LF:s mall teknisk dokumentation (DU-pärmar med mera), se https://goteborg.se/tka. Dokumentationen ska överlämnas till beställaren minst en vecka innan slutbesiktning.

Det åligger fuktsäkerhetsansvarig att tillhandahålla underlag för upprättande av Fuktsäkerhetsdokumentationen.

Efter godkänd fuktsäkerhetsdokumentation ska informationsmöte hållas med av beställaren kallad personal för drift och städ.

### Bilagor

- Redovisning av fuktsäkerhetsprojektering.

- Förteckning fuktkritiska moment och konstruktioner.

- Beräkning uttorkningstider betong, TorkaS/BIDry.

- Mall Fuktsäkerhetsplan Produktion

- Checklista fuktrond.