CAD/BIM

Kvalitetsplan

Dokumentet gäller för följande verksamhet/projekt:

[Objektnamn]

[Omfattning] (t ex. Till- och nybyggnad)

[Skede] (t ex. Systemhandling)

[Datum] (t ex. 2026-01-01)

Om Tekniska krav och anvisningar (TKA)

Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att bygga, förvalta och utveckla fastigheter för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förvaltningens förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler och anläggningar.

Tekniska krav och anvisningar (TKA) är stadsfastighetsförvaltningens styrande dokument för byggprojekt och uppdrag. Dokumenten riktar sig framför allt till projektörer samt byggprojekt- och uppdragsledare.

Syftet med TKA är att styra mot fastigheter vars tekniska kvalitet är optimerad utifrån nytta för hyresgäst, långsiktig förvaltning och de tre hållbarhetsdimensionerna, till lägsta möjliga livscykelkostnad.

Dokumentens skrivelser är ett resultat av förvaltningens och hyresgästernas erfarenheter och bygger på att tekniska lösningar och system ska vara effektiva att sköta ur driftsynpunkt samt ha en viss likriktning i ett mycket stort fastighetsbestånd. I TKA implementeras också krav och mål från Göteborgs Stads beslutade program och planer.

# Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	3

Allmänt	5

Organisation	6

Genomgång av Kravspecifikation:	7

2. BIM-samordning	7

2.1. Informationssamordnare	7

2.2. Informationsansvarig hos projektörerna	7

2.3. Informationsförvaltare hos beställare	7

2.4. BIM-samordningsmöte	7

3. BIM-Krav	7

3.1. Allmänt	7

3.1.1. Befintligt digitalt material	7

3.1.2. Krav på programvaror	7

3.1.3. Specifika system- och programvaruformat	7

3.2. Kommunikation	8

3.3. Objektorienterad projektering	8

3.3.1. 3D-modell	8

3.3.2. Objektegenskaper	8

3.3.3. Gränsdragningslistor	10

3.3.4. Redovisningsnivå på 3D-objekt	10

3.3.5. Worksets	13

3.3.6. Redovisningsnivå tidiga skeden	13

3.4. Konstverk inom relationshandlingar	13

3.5. Projektörsbeteckningar, ansvarig part	13

3.6. Mappstruktur	14

3.7. Externt refererade filer	14

3.8. Ritningsformat	14

3.9. Ritningsram och namnruta	14

3.10. Modellnamnruta	14

3.11. Insättningspunkt och plushöjder	14

3.12. Orienteringsfigur, norrpil och skalstock	15

3.13. Teckensnitt och linjetyper	15

3.14. Utrymmen och areor	15

3.14.1. Riktlinjer för areamätning (gäller endast A)	15

3.14.2. Areamätning av utomhusytor (gäller endast M)	15

3.14.3. Regler för radering av rumsobjekt med hänsyn till areamätningar	15

3.14.4. Verifikationsmått av tillgänglighetskrav (gäller endast A)	15

3.15. Skala	15

3.16. Fil- och ritningsnumrering	15

3.16.1. Filnamn	15

3.16.2. Ritningsnumrering	15

3.16.3. Förvaltningsritningar	17

3.17. Littrering av objekt, fastighet, byggnad, plan, rum	17

3.17.1. Fastighet	17

3.17.2. Objekt	17

3.17.3. Byggnad	17

3.17.4. Plan	17

3.17.5. Rum	17

3.17.6. Lägenhet	17

3.18. Lagerhantering	17

3.19. Utskrifter/Plottning/Samgranskning	17

3.19.1. Samplottning/Samgranskning	18

3.19.2. Granskning av handlingar	18

3.20. Mallar och anvisningar	18

3.21. Leverans av handlingar	19

3.21.1. Leveransformat för PDF i Förfrågningsunderlag	19

3.21.2. Leverans av Relationshandlingar	19

3.21.3. Kvalitetskontroll av digitala handlingar	19

Bilagor	20

Närvarolista	21

# Allmänt

För detta uppdrag gäller senaste utgåva av stadsfastighetsförvaltningens CAD/BIM-kravspecifikation. 
I enlighet med informationssamordnarens ansvar är detta malldokument framtaget för att samordna BIM-processen i projekt.

Syftet med dokumentet är att kvalitetssäkra och dokumentera CAD/BIM-projekteringen. Projektets informationssamordnare editerar innehållet och anpassar till det aktuella projektet. Ändrad eller tillagd text gulmarkeras och text som inte anses aktuellt rödmarkeras fram till att beställarens informationsförvaltare godkänt dokumentet. Rubriker innehållande text ger utökad förklaring, komplement eller ändring mot gällande BIM-kravspecifikation ovan.

Kvalitetsplanen ska:

- Godkännas av beställarens informationsförvaltare.

- Bifogas till ritningsleveranser i Antura under disciplinmapp C\Dokument.

- Följas genom hela projektets genomförande, inklusive alla faser och arbetsgrupper.

Revideringar i kvalitetsplanen till följd av ändrade projekteringsförutsättningar eller alternativa projekteringslösningar ska omedelbart efter ändring levereras för granskning och godkännas av beställarens projektledare och beställarens informationsförvaltare. Ändringar dokumenteras i kvalitetsplanen med angivet datum och revidering dateras på försättsblad.

#### Projektinformation

Benämning (Projektnamn):		x
Projektnummer (Stadsfastigheter):	x
Officiell benämning (Ritningsstämpel): 	x
Fastighetsbeteckning:		x
Objektnummer:		nnnnnn

#### Underlagens status

Underlagens status särredovisas ej i detta projekt, utan är samtliga utskickade från stadsfastighetsförvaltningens arkivsystem.

# Organisation

Informationsförvaltare hos Beställaren: 		-, Stadsfastighetsförvaltningen
Beställarentreprenör:			-
Projektledare:				-

| Ansvarig Part | Projektör | Informationsansvarig/Företag |
| --- | --- | --- |
| A | Arkitekt | - |
| BR | Brand | - |
| C | Informationssamordnare | - |
| E | El och Tele | - |
| K | Konstruktör | - |
| KP | Konstruktion Prefab | - |
| M | Mark | - |
| R | Röranläggning | - |
| S | Styr | - |
| SK | Storkök | - |
| SP | Sprinkler | - |
| V | Luftbehandling | - |

# Genomgång av Kravspecifikation:

# 2. BIM-samordning

## 2.1. Informationssamordnare

## 2.2. Informationsansvarig hos projektörerna

## 2.3. Informationsförvaltare hos beställare

## 2.4. BIM-samordningsmöte

CAD/BIM-samordningsmöte		2026-01-01
3D-samgranskningsmöte		Löpande. Projektledning kallar. Gäller ej FU.
Leveransmöte			Löpande. Projektledning kallar. Gäller ej FU.

# 3. BIM-Krav

## 3.1. Allmänt

Vilka versioner av olika standarder man använder är viktigt att ange för att i senare läge vid behov kunna konvertera mellan dessa.

Gällande versioner av standarder:
BIP [version]
CoClass [version]

### 3.1.1. Befintligt digitalt material

Vid förekomst av befintligt digitalt material är det viktigt att ange hur detta material ska hanteras i uppdraget för att säkerställa en tydlig process för projektering och leverans.

-

### 3.1.2. Krav på programvaror

### 3.1.3. Specifika system- och programvaruformat

Byte av programversion får inte förekomma under pågående uppdrag, omfattar även leverans av relationshandlingar.

Ange exakta versioner av Revit samt IFC export tool, då det kan skilja inom delversioner hur dessa fungerar. Det räcker inte med huvudversionsnummer, utan till exempel Revit 2020.1.2 anges i tabell nedan.

För programvaror se tabell:

| Ansvarig Part | CAD-programvara | Office-programvara |
| --- | --- | --- |
| A | - | - |
| BR | - | - |
| C | - | - |
| E | - | - |
| K | - | - |
| KP | - | - |
| M | - | - |
| R | - | - |
| S | - | - |
| SK | - | - |
| SP | - | - |
| V | - | - |

## 3.2. Kommunikation

Ett valt projektnätverk används under projektering. Struktur anpassas för att vid leverans kunna föras över till stadsfastigheter enligt Kravspecifikationen.
Stadsfastigheters system Antura Projektstyr ska användas för slutleverans.

Gällande filformat:
AutoCAD	dwg2018
ArchiCAD	pln (ArchiCADxx)
Revit	rvt (202x)

Samtliga teknikområden exporterar till filformat ifc 2x3 Coordination view 2.0.
Som underlag exporterar A enligt

- 2D planvis till dwg

- 3D komplett byggnad till ifc

Samtliga exporter ska utföras till gällande lokalt koordinatsystem x, y, z.
För 2D-exporter ska alla objekt ligga i z=0.

## 3.3. Objektorienterad projektering

### 3.3.1. 3D-modell

### 3.3.2. Objektegenskaper

Vid export från en CAD-modell till IFC ska en property set finnas med namn BIP, innehållande följande egenskaper för samtliga objekt.
Egenskapernas värden ska vara samma i CAD/BIM modell som i IFC export.
Objekt som går över flera utrymmen anges med det utrymme det härrör från.
Egenskaper som ej är applicerbara lämnas med ett bindestreck(-). 
Egenskaper markerade med ljusgrå färg är försöksegenskaper och används enbart om beställaren uttryckt önskemål om dessa i aktuellt projekt.

| Egenskap | Förklaring | Källa | Exempel | Typ | Anmärkning | Disciplin | Skede |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSABe | BSAB Element | www.bipkoder.se, alternativt Svensk Byggtjänst | 57.B 42.D 42.DE 27.C/31 | Label | Kan berikas utifrån BIP kod eller detaljerad nivå enligt Svensk Byggtjänst För installation enbart om det finns eller ger mervärde | A,K ÖVRIGA | ALLA SH,BH,RH |
| BSABwr | BSAB Work Result | www.bipkoder.se | PDB.3 | Label | Kan berikas utifrån BIP kod Gäller enbart för installation | ALLA | SH,BH,RH |
| TypeID | Beteckning, littera, enligt BIP kod | www.bipkoder.se | IV1, TD101 (TD1xx samt löpnummer) | Label | Produkt-beteckning enligt bipkoder.se | ALLA | SH,BH,RH |
| TypeName | Typbeteckning inkl. storlek eller utökad info | Enligt stadsfastigheters TKA alternativt branschpraxis där TKA anvisning saknas |  | Label | Relevant förtydligande information | ALLA | SH,BH,RH |
| SpaceName | Rumsnamn | Enligt stadsfastigheters TKA klasskodlista – CC004_001_001_Utrymme alternativt valfri benämning | FÖRRÅD | Label | Värdet sätts av A | A(Space) | SH,BH,RH |
| SpaceType | Klasskod för rumstyp – Klasskod | Enligt stadsfastigheters TKA klasskodlista – CC004_001_001_Utrymme | FRD | Label | Värdet sätts av A | A(Space) | SH,BH,RH |
| SpaceNumber | Rumsnummer | Enligt stadsfastigheters TKA | A109 | Label | Värdet sätts av A, importeras av övriga. Startutrymmet för objekt som går genom flera utrymmen anges | A(Space) ÖVRIGA | SH,BH,RH BH,RH |
| StoreyName | Våningsplan | Enligt stadsfastigheters TKA | PLAN 5 | Text |  | ALLA | SH,BH,RH |
| SystemID | Systembeteckning | www.bipkoder.se | LB, VS1 | Label | Normalt ej A,K | ALLA | SH,BH,RH |
| Stadsfast_SystemID | Unikt ID på system och/eller märksträng | Enligt stadsfastigheters TKA (Se respektive TKA för märkning) | 102400-01-VP01 | Label | Normalt ej A,K | ALLA | SH,BH,RH |
| SystemName | Systemnamn | www.bipkoder.se | Tappvatten | Label | Normalt ej A,K | ALLA | SH,BH,RH |
| ObjectID | Unikt ID på komponenter och/eller som märksträng, kan användas som littera i undantag t ex VVS, SRÖ | Enligt stadsfastigheters TKA (Se respektive TKA för märkning) | VP01-GT10, LB03-FF1 |  | Normalt ej A,K | ALLA | BH,RH |
| FireRating | Brandklass | www.bipkoder.se | Ei60 | Label |  | A | BH,RH |
| ArticleNumber | Artikelnummer, t.ex. RSK eller e-nummer | www.bipkoder.se | 682 46 84 | Label | Normalt ej A,K | ALLA | RH |
| GlobalTradeItemNumber | GTIN | www.gs1.se |  | Label | GS1-artikelnummer | ALLA | RH |
| StatusConstruction | Status byggdelar, gäller för att fånga återbruksobjekt, sätts till befintligt vid relation | www.bipkoder.se | Nytt, Bef, Flytt, Åter | Label | Nytt = Nytt Bef = Befintligt Flytt = Återbruk inom byggnaden Åter = Återbruk till / från annan plats | ALLA | SH,BH,RH |
| Occupancy | Brukare/hyresgäst | Enligt stadsfastigheters fastighetssystem |  | Label | När olika utrymmen ska tillhöra olika brukare | A(Space) | RH |
| BPD | ID Byggvaru-bedömning | www.bipkoder.se |  |  | Kod | ALLA | SH,BH,RH |
| BPDStatus | Status för BPD | www.bipkoder.se | Röd, gul, grön |  |  | ALLA | SH,BH,RH |
| SiteFMGUID | Förvaltningsobjekt | Enligt stadsfastigheters fastighetssystem |  |  | Erhålles från beställaren vid projektstart | ALLA | RH |
| BuildingFMGUID | Byggnad | Enligt stadsfastigheters fastighetssystem |  |  | Erhålles från beställaren vid projektstart | ALLA | RH |
| BuildingStoreyFMGUID | Våningsplan | Enligt stadsfastigheters fastighetssystem |  |  | Erhålles från beställaren vid projektstart | ALLA | RH |
| FMGUID | Objekt | Enligt stadsfastigheters fastighetssystem |  |  | Befintlig GUID för t.ex. rum, komponent, alt. ny GUID från projekt vid nyproduktion | ALLA A(Space) | RH RH |
| Stadsfast_ApartmentNumber | Lägenhetsnummer | Enligt Stadsfastigheters TKA | 1007 | Text | Värdet sätts av A | A(Space) | RH |
| Stadsfast_EPD | ID Miljövaru-deklaration |  |  |  | Kod | ALLA | SH,BH,RH |
| Stadsfast_Atemp | Tempererat utrymme > 10°C |  | JA / NEJ | Text |  | A(Space) | RH |

### 3.3.3. Gränsdragningslistor

Gränsdragningslistor upprättas vid behov.

### 3.3.4. Redovisningsnivå på 3D-objekt

Tabell redovisar minsta redovisning av 3D-objekt per disciplin om inget annat anges.

| Disciplin | Skede |  |  |  | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TD | SH | BH | RH | TD = Tidiga skeden SH = Systemhandlingsskede BH = Bygghandlingsskede RH = Relationshandlingsskede |
| A |  |  |  |  |  |
| Ytterväggar | x | x | x | x | Erhålles från / samordnas med K |
| Utvändiga vägg- och yttertakskompletteringar | x | x | x | x |  |
| Innerväggar |  | x | x | x | Bärande delar erhålles från K |
| Rum/zoner |  | x | x | x |  |
| Yttertak | x | x | x | x | Erhålles från / samordnas med K |
| Innertak |  |  | x | x |  |
| Pelare |  | x | x | x | Erhålles från / samordnas med K. Gäller synliga pelare |
| Bjälklag inklusive grund och förstärkningar | x | x | x | x | Erhålles från / samordnas med K |
| Håltagningar >50mm |  |  | x | x | Underlag håltagningar erhålles från respektive disciplin |
| Dörrar/Portar/luckor | x | x | x | x | Undantag dörrar till kylrum och frysrum |
| Fönster | x | x | x | x |  |
| Partier | x | x | x | x |  |
| Trappor | x | x | x | x | Bärande delar erhålles från K |
| Trappräcken | x | x | x | x |  |
| Hissar |  | x | x | x | Bärande delar erhålles från K |
| Plattor / Balkongplattor | x | x | x | x | Erhålles från / samordnas med K |
| Balkongräcken | x | x | x | x |  |
| Fast inredning |  |  | x | x |  |
| Lös inredning |  |  | x | x |  |
| Schakt |  | x | x | x |  |
| Ytskikt |  |  | x | x | Kan utgöra lager inom annat objekt |
| Tvättställ, toalettstolar |  | x | x | x | Erhålles från / samordnas med R |
| K |  |  |  |  |  |
| Pelare |  | x | x | x |  |
| Balkar |  | x | x | x |  |
| Stag |  | x | x | x |  |
| Bärande väggar |  | x | x | x |  |
| Takstolar |  | x | x | x |  |
| Plattor |  | x | x | x |  |
| Bjälklag inklusive grund och förstärkningar |  | x | x | x |  |
| Fundament |  | x | x | x |  |
| Pålar, Pålkonstruktioner |  | x | x | x |  |
| Håltagningar >50mm |  |  | x | x | Underlag håltagningar erhålles från respektive disciplin |
| Schakt |  | x | x | x |  |
| Ramper |  | x | x | x |  |
| Trappor |  | x | x | x |  |
| E |  |  |  |  |  |
| Kabelstegar |  | x | x | x |  |
| Kabelrännor |  | x | x | x |  |
| Uttagsstavar |  |  | x | x |  |
| Kanaler |  | x | x | x |  |
| Armaturer |  | x | x | x |  |
| Centraler |  | x | x | x |  |
| Rör >50mm |  | x | x | x |  |
| Paneler |  | x | x | x |  |
| Uttag |  |  | x | x |  |
| Strömställare |  |  | x | x |  |
| Armbågskontakter |  |  | x | x | Samordnas med A |
| Kontaktskenor |  |  | x | x |  |
| Apparatskåp |  | x | x | x |  |
| Apparater |  | x | x | x |  |
| Detektorer |  | x | x | x |  |
| Mediaskåp |  | x | x | x |  |
| Stativ |  | x | x | x |  |
| Transformatorer |  | x | x | x |  |
| Solskydd |  | x | x | x |  |
| Håltagningar |  | x | x | x | Ska levereras som underlag till A och K |
| Utemiljö, markinstallation |  | x | x | x | Belysning, ledningar mm |
| V, R, SP |  |  |  |  |  |
| Kanaler inkl. isolering |  | x | x | x |  |
| Rör inkl. isolering |  | x | x | x |  |
| Centraler |  | x | x | x |  |
| Radiatorer |  | x | x | x |  |
| Ventiler |  | x | x | x |  |
| Aggregat |  | x | x | x |  |
| Apparatskåp |  | x | x | x |  |
| Don |  | x | x | x |  |
| Vattenmätare KV, VV |  | x | x | x |  |
| Ljuddämpare |  | x | x | x |  |
| Spjäll |  | x | x | x |  |
| Håltagningar |  | x | x | x | Ska levereras som underlag till A och K |
| Tvättställ, toalettstolar |  | x | x | x | Ska levereras som underlag till A |
| T |  |  |  |  |  |
| Hiss |  | x | x | x |  |
| Apparatskåp |  | x | x | x |  |
| M, R |  |  |  |  |  |
| Markyta (hål för byggnad) |  |  | x | x |  |
| Yttre VA |  | x | x | x |  |
| Rör inkl. isolering |  | x | x | x |  |
| Brunnar |  | x | x | x |  |
| Magasin |  | x | x | x |  |
| Träd och buskar |  |  | x | x |  |
| Utrustning |  |  | x | x |  |

*) Mindre objekt eller detaljer av ringa betydelse behöver ej modelleras, till exempel små el-lister, mikrobrytare, slutbleck, kopplingsplintar, kablage, pendlar mm.

### 3.3.5. Worksets

Namngivning av worksets ska utföras enligt följande regel:
[Ansvarig part]-[Tekniskt system]-[Ev beskrivning], t ex A-40-K_Objekt

### 3.3.6. Redovisningsnivå tidiga skeden

BEAst anvisning modelleringskrav i tidiga skeden syftar till att standardisera modellbaserat informationsutbyte i tidiga skeden och bör användas i samtliga projekt.

## 3.4. Konstverk inom relationshandlingar

## 3.5. Projektörsbeteckningar, ansvarig part

I filnamn och mappar, används projektörsbeteckningar för ansvarig part enligt tabell nedan, baserat på svensk standard 032271. Dessa används på samtliga lagringsytor såsom hos projektör, på Antura och på ett projektnätverk.

| Beteckning | Beskrivning | Förklaring |
| --- | --- | --- |
| A | Arkitekt |  |
| AK | Akustik |  |
| BR | Brandskydd |  |
| C | Informationssamordnare CAD/BIM | Till exempel Kvalitetsplan CAD/BIM, samgranskningsmodeller |
| E | El och tele |  |
| EN | Energi |  |
| G | Geoteknik |  |
| I | Inredning |  |
| J | Fuktsäkerhet |  |
| K | Konstruktion |  |
| KL | Konstruktion Prefab KL-trä |  |
| KP | Konstruktion Prefab |  |
| KY | Kyla | Till exempel varukyla |
| M | Mark |  |
| MI | Miljö |  |
| P | Projektgemensamt | Till exempel ritningsmallar, ritytor, stomnät, namnruta |
| R | Rör | Invändigt och utvändigt. Vid flera ansvariga parter R1, R2 osv. |
| S | Styr |  |
| SA | Säkerhet | Inbrottslarm ska placeras i disciplin SA och inte under E |
| SC | Solcell | Solceller |
| SK | Storkök |  |
| SP | Sprinkler |  |
| T | Transport | Till exempel hiss, lyftbord, transportband |
| TG | Tillgänglighet |  |
| V | Luftbehandling |  |
| Y | Process | Till exempel vattenreningsverk i badanläggning |
| Z | Mätning | Till exempel inmätningar, kartor, befintligt utseende |

## 3.6. Mappstruktur

Mappstruktur enligt kravspecifikation.
Motsvarande mappar används på projektnätverk.

## 3.7. Externt refererade filer

## 3.8. Ritningsformat

Originalformat på ritningar ska vara A1.

## 3.9. Ritningsram och namnruta

Ritningsram och namnruta anpassas till projekt av C. Finns inlagd på ritningsdefinitionsmallar som C levererar till projektet.

## 3.10. Modellnamnruta

Namnruta för modeller i AutoCAD infogas som ett block i varje modellfil.

## 3.11. Insättningspunkt och plushöjder

Hus- och installationsritningar ritas i lokalt koordinatsystem i enhet millimeter. 
Origo är satt så att hela tomtgränsen ryms inom den första kvadranten med positiva koordinater.

Mark, landskap, utemiljö, ledningar i mark med mera ritas i SWEREF 99 12 00 i enhet meter.

Origo för lokalt koordinatsystem ligger i SWEREF-koordinater enligt (meter)

X (ost-väst)		Y (nord-syd)		rotation		xx		yy		vv°

| Byggnad | Plan | Plushöjd (ofg) |
| --- | --- | --- |
| HUS A | PLAN 1 | + |
|  | PLAN 2 | + |
|  | PLAN 3 | + |
| HUS B | PLAN 1 | + |
|  | PLAN 2 | + |
|  | PLAN 3 | + |
| HUS C | PLAN 1 | + |
|  | PLAN 2 | + |
|  | PLAN 3 | + |

I husmodeller (A) sätts in ett block med origoinformation.
Lokal_koordinatpunkt.dwg, med insättningspunkt 0,0.

Hänsyn ska tas till ev befintlig projektnolla för fastigheten eller närliggande fastigheter.

## 3.12. Orienteringsfigur, norrpil och skalstock

## 3.13. Teckensnitt och linjetyper

Truetype font ISOCPEUR ska användas.

## 3.14. Utrymmen och areor

Export av areor från A-modell ska kunna utföras i xml-format enligt FI2, innehållande rumsdata kopplat till GUID, enl. CAD/BIM-kravspecifikation.

Utrymmen klassificeras enligt klasskodlista CC004_001_001_Utrymme och påföras egenskaper enligt tabell under kapitel 3.3.2 Objektegenskaper.

### 3.14.1. Riktlinjer för areamätning (gäller endast A)

### 3.14.2. Areamätning av utomhusytor (gäller endast M)

### 3.14.3. Regler för radering av rumsobjekt med hänsyn till areamätningar

### 3.14.4. Verifikationsmått av tillgänglighetskrav (gäller endast A)

## 3.15. Skala

Plan, fasad, sektion - 1:200, 1:100, 1:50
Detaljer mm – 1:50, 1:20, 1:10

## 3.16. Fil- och ritningsnumrering

### 3.16.1. Filnamn

Namngivningsregler gäller för både relationsrelaterade och projektrelaterade handlingar. För befintliga handlingar ska ursprungsnumrering behållas, om inget annat anges av beställarens informationsförvaltare.

Då ett dokument eller ritning kontinuerligt uppdateras på till exempel ett projektnätverk, ska ett filnamn ALLTID bibehålla sitt filnamn. Därför ska till exempel skede eller ett datum inte finnas med i filnamnet. Dokumentnummer ska alltid motsvaras av filnamn utan filändelse och gäller såväl i namnruta som i handlingsförteckning. Undantaget är ett dokument som berör ett tillfälle, till exempel ett mötesdokument eller en besiktning, som kan ha med aktuellt datum i sitt filnamn.

Filer som kommer från tredje part eller utanför projektet bibehåller sitt namn. Ritningsdefinitionsmallar tas fram av C. Konsulter kopierar dessa till egen mapp, kopplar till egen modell-fil och ändrar text i namnrutan.

### 3.16.2. Ritningsnumrering

Ritningsnumrering sker utifrån:

☐ Typfall 1: Hela byggnaden får plats i skala 1:100 på en A1-ritning.
☐ Typfall 2: Byggnaden delas upp i ett antal 1:100-delar.

#### Numrering modeller

[objektnummer]-[projektörsbeteckning]-[tekniskt system]-[klassifikation]-[löpnummer]

nnnnnn-A-40-V-B000	Volymmodell 3D Arkitekt Hus B	
nnnnnn-A-40-P-B100	Planmodell Arkitekt Hus B Plan 1
nnnnnn-A-40-P-B200	Planmodell Arkitekt Hus B Plan 2
nnnnnn-V-57-P-B200	Planmodell Luftbehandling Hus B Plan 2
nnnnnn-A-40-P-B300	Planmodell Arkitekt Hus B Plan 3 (vindsplan)
nnnnnn-A-40-P-B400	Planmodell Arkitekt Hus B Plan 4 (takplan)
Osv.

#### Numrering ritningar och ritningsdefinitioner

[objektnummer]-[projektörsbeteckning]-[tekniskt system]-[klassifikation]-[löpnummer]

Typfall 1
nnnnnn-A-40-1-A100	Planritning Arkitekt Hus A Plan 1, 1:100
nnnnnn-A-40-1-A101	Planritning Arkitekt Hus A Plan 1 del 1, 1:50
nnnnnn-A-40-1-A102	Planritning Arkitekt Hus A Plan 1 del 2, 1:50
Osv.

Typfall 2
nnnnnn-A-40-1-B200	Planritning Arkitekt Hus B Plan 2, 1:200	
nnnnnn-A-40-1-B210	Planritning Arkitekt Hus B Plan 2 del 1, 1:100
nnnnnn-A-40-1-B220	Planritning Arkitekt Hus B Plan 2 del 2, 1:100
nnnnnn-A-40-1-B211	Planritning Arkitekt Hus B Plan 2 del 11, 1:50
nnnnnn-A-40-1-B212	Planritning Arkitekt Hus B Plan 2 del 12, 1:50
Osv.

Ritningsnumreringen gäller även för sheets i BIM-modell.

#### Numrering textdokument

[objektnummer]-[projektörsbeteckning]-[beskrivning]-[ev. beskrivande tillägg]-[ev. löpnummer]

nnnnnn-A-Ritningsförteckning
nnnnnn-SK-Utrustningslista
nnnnnn-BR-Brandskyddsbeskrivning
nnnnnn-E-Teknisk beskrivning
nnnnnn-PL-Projekteringsmöte-04
Osv.

Förkortningar kan användas, till exempel:

RF	Ritningsförteckning
TB	Teknisk beskrivning

Bilagor till dokument ska ha samma filnamn som huvuddokumentet med beskrivande tillägg, t.ex. nnnnnn-E-TB-bilaga-1

### 3.16.3. Förvaltningsritningar

Förvaltningsritningar över helplan ska upprättas senast vid relationsleverans. Dessa ska redovisa hela våningsplanet per disciplin och tekniskt system.
Detta innebär att pappersstorlek får anpassas i enlighet med BEAst anvisningar för helplansritningar skala 1:50 till större format som t ex A0, 2A0, 4A0 och 8A0.
För installationsdiscipliner innebär detta detaljerad redovisning i skala 1:50.
Projektet samordnar sig så att alla discipliner levererar i samma pappersstorlek.

Namngivning för förvaltningsritningar görs enligt nedan exempel:
[objektnummer]-[projektörsbeteckning]-[tekniskt system]-[klassifikation]-[löpnummer med 2 tecken]
nnnnnn-A-40-1-A1	A, Hus A, Plan 1, 1:50
nnnnnn-R-50-1-A1	R, Hus A, Plan 1, 1:50
nnnnnn-E-63-1-B2	E, Hus B, Plan 2, 1:50

## 3.17. Littrering av objekt, fastighet, byggnad, plan, rum

### 3.17.1. Fastighet

### 3.17.2. Objekt

### 3.17.3. Byggnad

### 3.17.4. Plan

### 3.17.5. Rum

### 3.17.6. Lägenhet

## 3.18. Lagerhantering

Lagerstruktur SB11. Gäller även vid export till dwg från till exempel ArchiCAD och Revit.

## 3.19. Utskrifter/Plottning/Samgranskning

Vid samplottning ska bara de lager som ska vara med på samplottningen vara synliga.
För extern plottning och kopiering anlitas:

Arkitektkopia Aktiebolag
Amalia Jönssons gata 7
421 31 Västra Frölunda
0709-93 75 12

Ange vid beställningen att stadsfastighetsförvaltningen har ramavtal med Arkitektkopia.

Beställningen märks:
-

### 3.19.1. Samplottning/Samgranskning

Rutiner för samplottning och samgranskning dokumenteras. Till exempel vid samplottning med olika färger i 2D samt vad gäller för samgranskning i 3D.

### 3.19.2. Granskning av handlingar

Om inget annat anges ska senaste direktiv enligt BEAst effektivare granskning följas för gemensam digital granskning av handlingar i projektet.
För att underlätta granskning och säkerställa rätt tekniskt PDF kvalitet inför leverans av handlingar till granskning ska BEAst PDF guidelines och BEAst hänvisningar i handlingar följas av leverantören.
Projektets informationssamordnare skapar sessionen och lägger upp de handlingar som ska granskas i kompletta granskningspaket enligt BEAst samt ansvarar för arkivering av granskningspaket efter avslutad granskning. Arkiverade granskningspaket ska laddas upp till aviserat projektarkiv för projektet.
Programvara Bluebeam Revu ska användas om inget annat anges och session ska skapas på server SE.
Direktiven i BEAst omfattar allt från innehåll till namngivning av granskningspaket. Ritningar i granskningspaketet ska kalibreras till korrekt skala så att funktioner för mätning kan användas i Bluebeam.
Kontroll så att samtliga handlingar och hyperlänkar är med i granskningspaketet ska göras innan publicering utav ansvarig för framtagande av granskningspaket.
Samtliga handlingar från berörda aktörer ska vara med i samma granskningssession.
BEAst försättssidor ska infogas längst fram i respektive PDF samling.
Session ska namnges enligt: [objektnummer]-[objektnamn]-[beskrivning (hus/projekt/syfte)] 
Exempel på sessionsnamn: 710250-Bräckeskolan-Granskning SH
Sakkunniga från stadsfastighetsförvaltningen gör endast syn mot TKA i granskningssessionen. All annan granskning gör projektet.

Tillkommande krav på uppdelning av dokumenten i sessionen enligt nedan.

#### E

E 1, TKA-Huvuddokument El ifylld.
E 2, Tekniskbeskrivning El
E 3, Bilagor 3,1 3,2 3,4 3,5…
E 4, Kanalisation
E 5, Kraft 
E 6, Belysning
E 7, Data
E 8, Brandlarm
E 9, Inbrott
E 10, Passersystem
E 11, Antennanläggning
E 12, Åskskydd

## 3.20. Mallar och anvisningar

-

## 3.21. Leverans av handlingar

Vid slutleverans oavsett i vilket skede levereras även originalformat, till exempel rvt, docx, xlsx osv. Se CAD/BIM-kravspecifikation för omfattning.
Fastställ leveransintervall.

### 3.21.1. Leveransformat för PDF i Förfrågningsunderlag

### 3.21.2. Leverans av Relationshandlingar

### 3.21.3. Kvalitetskontroll av digitala handlingar

Projektörer följer direktiv i detta dokument samt CAD/BIM-kravspecifikation.
Löpande kontroll utförs av C.

Informationsansvarig för respektive disciplin är kvalitetsansvariga för att samtliga handlingar följer kravspecifikationen och ansvarar även för egna underkonsulter.

# Bilagor

(Ex: Lagerlista vid avvikelse från angiven lagerstandard)

# Närvarolista

| Ärende | CAD-möte |
| --- | --- |
| Datum | 2026-01-01 |

| Närvarande: | Namn | Organisation |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | - | - |  |
| BE | - | Stadsfastighetsförvaltningen |  |
| BR | - | - |  |
| C | - | - |  |
| E | - | - |  |
| K | - | - |  |
| KP | - | - |  |
| M | - | - |  |
| PL | - | - |  |
| R | - | - |  |
| S | - | - |  |
| SK | - | - |  |
| SP | - | - |  |
| V | - | - |  |
| - |  |  |  |