# PROJEKTSPECIFIK MILJÖPLAN FÖR PROJEKTERING AV

# Ange projektnamnet

# PROJEKTNR Ange projektnumret

# FASTIGHETSBETECKNING Ange fastighetsbeteckningen

# Så här hanteras miljöplanen

Förstudie- & projektering

Redan i förstudien eller inledningsvis i projekteringsskedet tas det fram en projektspecifik miljöplan (detta dokument). I denna miljöplan anges vilka huvudsakliga miljö- och energikrav som stadsfastighetsförvaltningen (SFF) ställer på projekteringen. Miljöplanen riktar sig till de projektörer som anlitas inom ett byggprojekt och är SFF:s verktyg för att säkerställa att förvaltningens miljöambitioner förverkligas i byggprojekt. Ytterligare närliggande krav ställs i tekniska anvisningar. Projektörerna ska arbeta in ställda krav i sina handlingar samt - där så är relevant - komplettera kraven i SFF:s miljöplan för entreprenörer (grundplan finns på https://goteborg.se/tka).

För varje projekt skapar SFF en loggbok i Byggvarubedömningen (BVB). Här ska projektörerna i enlighet med aktuell mappstruktur miljögranska och registrera produkter efter var de kommer att användas i byggnaden. Produkter kan behöva läggas in flera olika mappar om de används i olika typrum i projektet. Omfattning av aktuell mappstruktur finns i Byggvarubedömningen Produktlista (hittas på https://goteborg.se/tka). Loggboken ska uppdateras kontinuerligt under projektets gång. Instruktioner för BVB finns på BVB:s hemsida samt i denna miljöplan. Projektörer ska logga de produkter som föreskrivs leverantörsspecifika i sina handlingar. Namnges en produkt/vara under projekteringen ska den således vara inlagd i BVB-loggboken. Anges ej leverantörsspecifik produkt/vara under projekteringen ska produkten läggas in i BVB-loggboken under produktion när entreprenören gör det slutgiltiga valet.

Avstämning av hur kraven i miljöplanen hanteras i projektet ska göras med SFF:s tekniska sakkunniga (eller i förkommande fall externt anlitade tekniska sakkunniga) i samband med förslag till klar förstudiehandling, i samband med systemhandling och i samband med förfrågningsunderlag. Förslag till avsteg från miljöplanen ska löpande – så snart de dyker upp – dryftas med SFF:s tekniska sakkunniga, så att det finns tid att utreda alternativ. Avsteg får inte föras in handling förrän de skriftligt godkänts av SFF. I fältet ”Konsekvens vid avsteg” anges eventuella särskilda rutiner för avsteg från enskilda miljökrav. Avstegsblankett finns på https://goteborg.se/tka under fliken ”Om TKA”.

Varje post i miljöplanen ska, då kravet är omhändertaget, signeras av den projektör som är utpekad som ansvarig för kravet. Vid behov kompletteras signaturen med en kommentar i avsett fält (avsteg från TKA ska noteras i detta fält). Varje disciplin signerar ett eget exemplar. Innan projekteringen avslutas (senast i samband med förfrågningsunderlag levereras till projektledaren), ska signerad miljöplan överlämnas till projektledaren samt till SFF:s miljösakkunnig.

Byggentreprenör

De övergripande miljökraven på byggentreprenör finns i Miljöplan Produktion. Den miljöplanen ska vid behov kompletteras av projektörerna så att alla relevanta krav inklusive verifiering i det aktuella projektet ställs på entreprenören vid upphandling. Övriga krav ska vara inarbetade i projektörernas ordinarie förfrågningshandlingar.

Möten

Inledningsvis i projektering ska separat miljöinformation hållas. Projekteringsmöten ska innehålla en stående punkt gällande miljö. Här ska redovisas vilka åtgärder som vidtas för att uppfylla kraven i miljöplanen samt eventuella avsteg. Utöver detta kan separata miljömöten hållas vid behov. Avstämningsmöte med tekniska sakkunniga kan hållas i samband med systemhandling samt förfrågningshandling.

| # 1. MILJÖPÅVERKAN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### MATERIAL- OCH PRODUKTVAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Krav |  | Referens | Konsekvens vid avsteg | Verifiering | Ansvarig | Signatur ansvarig | Kommentar ansvarig (inklusive avsteg) |
| Omfattning byggvaror som ska miljö-granskas och dokumen-teras | Följande material och produkter registreras och bedöms enligt Byggvarubedömningens (BVB:s) kriterier och dokumenteras i BVB. Samtliga varor och material under respektive BSAB-kod (BSAB-kod inom parentes) ska registreras i enlighet med mappstruktur i aktuellt BVB-projekt och tillhörande produktlista: - (DCG. 4, DCG. 5, DEG, DEK) Lekutrustning, skikt av konstgräs och fallskyddsmattor samt anläggningskompletteringar - (E) Platsgjutna konstruktioner - (F) Murverk - (G) Konstruktioner av monteringsfärdiga element - (H) Konstruktioner av längdformvaror - (I) Skikt av termoisolervaror - (J) Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överlaggsplattor - (K) Skikt av skivor - (L) Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar m.m. - (M) Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror - (N) Kompletteringar av sakvaror m.m. - (R) Isolering av installationer - (XB) Inredningar i bostäder, kontor, undervisningslokaler, vårdlokaler m.m. - (XCB.2) Skåp av trä i storkök - (Z) Diverse tätningar, kompletteringar, infästningar o d För BSAB koderna P, Q och S omfattas endast följande områden: - (P) VS-installationer: rör, kopplingar, brunnar, radiatorer, ventiler, shuntar, pumpar, armaturer, sanitetsenheter och sanitetsutrustningar - (Q) Vent-installationer: kanaler (inklusive ljuddämpare och liknande), spjäll, vent-don - (S) El-installationer: belysningsarmaturer, kablar, rör, slangar, kanaler, uttag, strömbrytare, dosor och liknande Generellt: - Kemiska produkter ingår alltid oavsett BSAB-kod och oavsett om de byggs in - Beslag, spik, skruv, mutter, hålband, plaststrips, obehandlat virke ingår ej | BVB | Avsteg ska godkännas av SFF:s miljösakkunnig. Avsteg för produkter som ska registreras i BVB ska motiveras i upprättad avvikelserapport för den aktuella produkten i loggboken i BVB. SFF:s miljösakkunnig ska noteras via mejl om att avsteg behöver hanteras. Avsteget är formellt godkänt först när SFF noterat detta i kommentarsfältet i avvikelserapporten eller avsteget är godkänt i avvikelsefunktionen i BVB. | Loggbok i BVB granskad av SFF:s miljösakkunnig | Samtliga projektörer SFF:s PL |  |  |
| Miljöskadliga ämnen | I första hand ska produkt inom ovan nämnda kategorier som har bedömningen Rekommenderas avseende totalbedömningen användas. Om det inte finns någon produkt som har denna bedömning som motsvarar övriga ställda krav får i andra hand produkt som har totalbedömningen Accepteras användas. Avseende kriterier för innehåll ska i första hand produkter med bedömningen Rekommenderas användas. Vid val av mattor för golv så ska bedömningen Rekommenderas avseende innehåll uppfyllas. Produkt som har bedömningen Undviks får endast användas i undantagsfall och hanteras då som ett avsteg. Alternativ ska alltid utredas för dessa produkter. Om produkten används ska dokumentationen i Byggvarubedömningen kompletteras med mängd och plats där materialet finns. |  |  |  |  |  |  |

| Krav |  | Referens | Konsekvens vid avsteg | Verifiering | Ansvarig | Signatur ansvarig | Kommentar ansvarig (inklusive avsteg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hanterings-ordning | Produkt som återfinns i BVB ska användas framför likvärdig produkt som inte är registrerad i BVB. Om önskad produkt inte återfinns i BVB är strävan alltid i första hand att få produkten granskad, godkänd och registrerad i BVB, genom att konsulten uppmanar leverantören att se till att detta sker. Om detta inte är möjligt gäller i undantagsfall nedanstående: - Byggvarudeklaration tas fram och stäms av mot BVB:s kriteriedokument. Om produkten klarar BVB:s kriterier ska konsulten ladda upp byggvarudeklaration samt föra upp produkten som en Egen produkt i BVB samt komplettera mängd och plats där materialet finns. Egna produkter får användas först efter godkännande av SFF:s miljösakkunnig. |  | Avsteg från hanteringsordningen accepteras inte. | Produkten finns registrerad tillsammans med byggvaru-deklaration eller likvärdigt som Egen produkt i loggboken i BVB. | Samtliga projek-törer |  |  |
|  |  |  |  | Loggboken granskad och godkänd av SFF. Avsteg är godkända. | SFF:s PL |  |  |
| Återbrukad produkt | Logga en återbrukad produkt som en Egen produkt och tagga den som Återbrukad i BVB-loggboken med tillhörande dokumentation om materielinnehåll med tillexempel byggvarudeklaration eller liknande, samt ange mängd och plats där materialet ska användas. Återbrukade produkter får användas först efter godkännande av SFF:s miljösakkunnig och sakkunnig från berörd disciplin. |  | Avsteg från hanteringsordningen accepteras inte. | Loggbok i BVB granskad av SFF. Avsteg är godkända. | Samtliga projektörer |  |  |
| Återbruk (ny- och tillbyggnad större än 500m2 BTA) | Minst 20% av en produktkategori per disciplin; Bygg, El, Vent, VS, SRÖ, Storkök och Mark/Landskap, ska vara återbrukad. | Checklista återbruk | Avsteg ska samrådas med sakkunnig från berörd disciplin hos SFF och godkännas av miljösakkunnig. | Återbrukad produkt ska anges i FFU. | SFF:s PL, Samtliga projektörer |  |  |
| Övriga material- och produktkrav | Följande får inte användas: - Bisfenol (förekommer till exempel i reliningprodukter, epoxi, polykarbonat och epoxiharts). - Mattor och väggbeklädnader innehållande PVC. Om PVC-fria mattor inte uppfyller övriga ställda egenskapskrav ska PVC-mattor med BVB-bedömningen Accepteras avseende innehåll, samt Rekommenderas avseende emissioner användas, dock ska alltid en avvikelserapport upprättas som ska godkännas av SFF. - Zink och zinkföreningar i kontakt med vatten i: VA-system, tak- och fasadmaterial samt avvattningssystem. I andra produkter som utsätts för rinnande vatten ska zink och zinkföreningar undvikas där bra alternativ utformning är möjlig. - Koppar i tappvattensystem (undantag kan ges för ej inbyggda rör) och som tak- och fasadmaterial vid nybyggnad. - Icke-europeisk sten. - Lekutrustning innehållande PAH (polyaromatiska kolväten) exempelvis gummidetaljer av SBR i gungor, studsmattor eller liknande. | Göteborgs Stads miljö- och klimat-program | Avsteg ska godkännas av SFF:s miljösakkunnig. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras enligt: 1. Produkter som ska registreras i BVB: Avsteg från ställda krav ska motiveras i upprättad avvikelserapport för den aktuella produkten i loggboken i BVB. Avsteget är formellt godkänt först när SFF noterat detta i kommentarsfältet i avvikelserapporten. 2. Produkter som inte ska registreras i BVB: Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får föreskrivas. | BVD för produkter inom riskgrupper av material. | Samtliga projek-törer |  |  |
| Aktivitets-index | Byggprodukter innehållande bergarter, exempelvis betong samt produkter som innehåller restprodukter som fosfatgips, flygaska, fosforslagg, tennslagg, kopparslagg och restprodukter från stålproduktion ska ha aktivitetsindex under 1. Gäller för produkter som används inomhus. I projektering ska även säkerställas att föreskrivna byggprodukter och betongkvalitéer finns tillgängliga på marknaden inklusive krav rörande aktivitetsindex och klimatförbättrande åtgärder. | SSMFS 2018:4, SFS 2018:506 SS 27100:2023 | Avsteg accepteras inte. | Inarbetas i K-handling Mätrapport på betong,prefab betong respektive avjämningsmassa som blir aktuell för levererad byggprodukt. | K |  |  |

| Krav |  | Referens | Konsekvens vid avsteg | Verifiering |  | Ansvarig | Signatur ansvarig | Kommentar ansvarig (inklusive avsteg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Egen-emissioner | Om något av följande material används inomhus ska lågemitterande material väljas: - Golvmaterial inklusive primer, lim, spackel och avjämningsmassor - Skivmaterial - Vägg- och takbeklädnad - Färg, lack och spackel - Inredning (skåp, hyllor, träbaserad kapprumsinredning och dörrar) - Isolering Dessa produkter får inte ha bedömningen Undviks för det enskilda bedömningsområdet Emissioner till inomhusluft (kriterium 6). Vad gäller golvytskikt måste bedömningen vara Rekommenderas för Emissioner till inomhusluft (kriterium 6). Detta måste stämmas av för produkter som fått sämre totalbedömning än Rekommenderas. | BVB | Avsteg ska godkännas av SFF:s miljösakkunnig. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras enligt: Avsteg från ställda krav ska motiveras i upprättad avvikelserapport för den aktuella produkten i loggboken i BVB. Avsteget är formellt godkänt först när SFF noterat detta i kommentarsfältet i avvikelserapporten. |  | Kontroll av att alla produkter i loggboken uppfyller kravet. | Projektörer som föreskriver material inomhus |  |  |
| Allergena ämnen | Material som i innehållsdeklarationen klassas som allergiframkallande ska inte förekomma i produkter som hyresgästerna kommer i kontakt med. |  | Avsteg accepteras inte. |  | Dokumentation som styrker att produkten inte är allergen för brukare ska finnas bilagt den aktuella produkten i loggboken i BVB vid avstegshantering. Egenkontroll gäller för övriga varor som ej omfattas av BVB-krav, exv. trycken, beslag och liknande. | Samtliga projektörer |  |  |

| Krav |  | Referens |  | Konsekvens vid avsteg | Verifiering |  | Ansvarig | Signatur ansvarig | Kommentar ansvarig (inklusive avsteg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trävaror och produkter med trä | Tryckimpregnerat virke får inte förekomma (med undantag för virke som uppfyller Svanens kriterier för hållbart virke). |  |  | Avsteg ska godkännas av SFF:s miljösakkunnig. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras enligt: 1. Produkter som ska registreras i BVB: Avsteg från ställda krav ska motiveras i upprättad avvikelserapport för den aktuella produkten i loggboken i BVB. Avsteget är formellt godkänt först när SFF noterat detta i kommentarsfältet i avvikelserapporten eller avsteget är godkänt i avvikelsefunktionen i BVB. 2. Produkter som inte ska registreras i BVB: Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får föreskrivas. |  | Egenkontroll | A, K, Mark/ Landskap |  |  |
|  | Trä/träråvara ska vara 100% FSC- eller PEFC-certifierade (om ingen annan nivå angetts nedan), som används till följande: - Takstolar, stomme, bjälklag, limträ, konstruktionsvirke - Fasad (inklusive balkong, terrass och veranda) - Plywood, MDF och spånskivor - Inomhusdörrar (Svanenmärkta eller 70% av ingående virke är FSC- eller PEFC certifierat) - Inredning (Svanenmärkt eller 70% av ingående virke är FSC- eller PEFC certifierat) - kravet avser inredning med mängd trä >10% - Golv - Lister - Fönster, partier och ytterdörrar (Svanen-märkta eller 70% av ingående virke är FSC- eller PEFC certifierat) Även tillfälligt material omfattas av kravet. |  |  |  |  | Egenkontroll | A, K, Mark/ Landskap |  | [Ange om annat trä förekommer] |
|  | Kraftigt allergena träslag får inte användas, såsom vissa röda träslag. |  |  |  |  | Egenkontroll | A, K, Mark/ Landskap |  |  |
|  | Trädslag ska inte användas som är förbjudna enligt Svanen, se lista på https://www.nordic-swan-ecolabel.org |  |  |  |  | Egenkontroll | A, K, Mark/ Landskap |  |  |
| El- & VVS-installationer | Kondensisolering samt kanalisation (kablar, kanaler och rör), dosor och uttag för el, styr, data, tele, larm och liknande ska vara halogenfria. Kravet rörande halogenfri kondensisolering gäller inte för köldmedierör. |  |  |  |  | BVD eller annan dokumentation som styrker att produkten är halogenfri ska finnas tillsammans med den aktuella produkten i loggboken i BVB. | El, VVS |  |  |

| KLIMATPÅVERKAN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krav |  | Referens | Konsekvens vid avsteg | Verifiering | Ansvarig | Signatur ansvarig | Kommentar ansvarig (inklusive avsteg) |
| Klimatbudget (ny- och tillbyggnad större än 500m2 BTA) | Projektets klimatavtryck (livscykelskede A1-A5 enligt EN15804, byggdel 20, 24, 26–29 och 3–8 enligt BSAB 83, motsvarande omfattning 1 enligt beräkningsanvisning) får maximalt vara XX kilogram CO2-ekvivalenter per m2 BTA. |  | Avsteg accepteras inte. | Beräkning på färdig byggnad godkänd av SFF:s miljösakkunnig. Verifikat för leverans av byggprodukter till byggplatsen motsvarande 70% av klimatpåverkan ska redovisas. | SFF:s PL, SFF:s klimatsamordnare, Samtliga projektörer |  |  |
| Klimatsamordnare (ny- och tillbyggnad större än 500m2 BTA) | Stadsfastighetsförvaltningen ska i ett tidigt skede av projektet anlita en klimatsamordnare vars uppgift är att leda, driva och samordna klimatarbetet under tidiga skeden och projektering. | Vägledning till rollen som klimatsamordnare | Avsteg accepteras inte. | Avrop, beställning | SFF:s PL |  |  |
| Klimatkrav – Konstruktion | Avstämning med SFF:s byggsakkunnig om hur konstruktionen har optimerats i syfte att minska klimatpåverkan. | TKA Bygg | Avsteg accepteras inte. | Avstämning med SFF:s byggsakkunnig vid framtagande av ram- och systemhandling. | K |  |  |
| Klimatkrav - Byggnad (ny- och tillbyggnad mindre än 500m2 BTA samt renoverings- och ombyggnationsprojekt) | Om fabriksbetong eller prefabricerade byggnadselement i betong används ska de utföras i klimatförbättrad betong minst nivå 2. | TKA Bygg, Vägledning klimatförbättrad betong | Avsteg ska samrådas med SFF:s byggsakkunnig samt miljösakkunnig. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får föreskrivas. | Avstämning med SFF:s byggsakkunnig vid framtagande av handling. Inarbetas i handling. | K, A |  |  |
|  | Om stomkonstruktionen påverkas av projektets omfattning ska den utföras i trä/hybrid. |  |  |  |  |  |  |
| Gränsvärde för produktspecifik klimatpåverkan (ny- och tillbyggnad mindre än 500m2 BTA samt renoverings- och ombyggnationsprojekt) | Om produkt i tabellen nedan används får dess klimatpåverkan inte överstiga angivet värde. Produkt; Maximalt utsläpp kg CO2e per kg produkt (produktskede A1-A3). Normalgips; 0,1. Stålreglar och skenor i tunnplåt för ytter- och innervägg; 1. Mineralullsisolering i vägg (gäller ej lösullsisolering); 0,55. | Klimatpåverkan ska beräknas enligt Boverkets krav | Avsteg ska samrådas med SFF:s miljösakkunnig. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får verkställas. | Inarbetas i A och K-handling, Kvitton/fakturor, EPD | SFF:s PL, Samtliga projektörer |  |  |
| Klimatkrav (PH) – Klimatberäkning av byggnad (ny- och tillbyggnad större än 500m2 BTA) | Initial klimatberäkning under framtagande av programhandling ska utföras enligt Vägledning tidig klimatberäkning. Systemgränser motsvarande omfattning 1 enligt ”Anvisningar för klimatberäkning”. | Vägledning tidig klimatberäkning | Avsteg ska samrådas med SFF:s miljösakkunnig. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får föreskrivas. | Redovisad klimatberäkning enligt ”Vägledning tidig klimatberäkning” | SFF:s klimatsamordnare |  |  |
| Klimatkrav (FFU) – Klimatberäkning av byggnad (ny- och tillbyggnad större än 500m2 BTA) | Klimatberäkning vid avslut av projektering ska utföras i Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM). Systemgränser motsvarande omfattning 1 enligt ”Anvisningar för klimatberäkning”. Vid utförandeentreprenad görs detta på förfrågningshandling och bifogas AF. | Anvisningar för klimatberäkning | Avsteg ska samrådas med SFF:s miljösakkunnig. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får föreskrivas. | Redovisad klimatberäkning i BM-projekt. Rapport enligt beräkningsanvisningar bifogas AF. | SFF:s klimatsamordnare |  |  |

| ### TOMTMARK & GRÖNYTOR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krav |  | Referens | Konsekvens vid avsteg | Verifiering | Ansvarig | Signatur ansvarig | Kommentar ansvarig (inklusive avsteg) |
| Dagvatten | Behovet av åtgärder för rening, fördröjning och infiltration av dagvatten ska analyseras och krav i detaljplan ska inhämtas och inarbetas. Behandling av dagvatten enligt Göteborgs Stads reningskrav för dagvatten (2021-03-11). Krävs anmälan om reningsanläggning för dagvatten till Miljöförvaltningen , enligt vad som anges i Göteborgs Stads reningskrav för dagvatten? Ja Nej För krav rörande utformning och dimensionering av fördröjningsmagasin, se TKA Rör. Bedöms infiltrationslösningar lämpliga (föroreningsgrad och recipient):Ja Nej Bedöms infiltrationslösningar lämpliga pga. Markförhållanden: Ja Nej | Göteborgs Stads reningskrav för dagvatten TKA Rör | Avsteg ska godkännas av SFF:s miljösakkunnig. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får föras in i handling. | Egenkontroll. Redovisning för SFF:s miljösakkunnig senast i systemhandling. Ifylld miljöplan. | SFF:s PL, VVS, Mark/ Landskap, A |  |  |
| Fallskydds-gummi | - Toppskikt ska: - klara begränsningarna för PAH:er för leksaker i Kommissionens förordning (EU) nr 1272/2013, - uppfylla gällande krav i leksaksdirektivet EN71-3, samt - understiga halterna för känslig markanvändning avseende PAH enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad mark. - Baslagret ska uppfylla riktlinjerna för mindre känslig markanvändning avseende PAH enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad mark. - Produkten ska uppfylla stadsfastighetsförvaltningens övriga miljökrav och tekniska krav. | TKA Mark och utemiljö | Avsteg ska godkännas av SFF:s miljösakkunnig. Avsteg från ställda krav ska motiveras i upprättad avvikelserapport för den aktuella produkten i loggboken i BVB. Avsteget är formellt godkänt först när SFF noterat detta i kommentarsfältet i avvikelserapporten eller avsteg är godkänt i avvikelsefunktionen i BVB. | Loggboken granskad och godkänd av SFF. Avsteg är godkända. | Mark/ Landskap |  |  |
| Konstgräs | 1. Konstgräsytor ska dressas med sand, ej granulat. 2. Ingående komponenter får ej innehålla SBR. 3. Produkterna ska uppfylla stadsfastighetsförvaltningens övriga miljökrav och tekniska krav | TKA Mark och utemiljö | Avsteg från ställda krav ska motiveras i upprättad avvikelserapport för den aktuella produkten i loggboken i BVB. SFF:s miljösakkunnig ska noteras via mejl om att avsteg behöver hanteras. Avsteget är formellt godkänt först när SFF noterat detta i kommentarsfältet i avvikelserapporten eller när avsteget är godkänt i avvikelsefunktionen i BVB. | Loggboken granskad och godkänd av SFF. Avsteg är godkända. | Mark/ Landskap |  |  |
| Förorenad mark | Överväg om miljöteknisk markundersökning ska göras. Undersök alltid riskfaktorer som närliggande förorenade verksamhet och orena fyllnadsmassor. | Miljö-inventering och sanering av mark | Avsteg accepteras inte. | Beslut dokument-eras i projekt-mötesprotokoll. Ev. undersökning dokumenteras i rapport. | SFF:s PL, Miljökonsult , Mark/ Lanskap |  |  |

| # 2. HÄLSA OCH INOMHUSKLIMAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMISK KOMFORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krav |  |  | Referens | Konsekvens vid avsteg | Verifiering | Ansvarig | Signatur ansvarig |  | Kommentar ansvarig (inklusive avsteg) |
| Termiskt klimat vinter |  | Rumstemperaturer enligt TKA Energi. | Riktlinjer och energikrav vid ny- och ombyggnad | Avsteg ska samrådas med SFF:s energisakkunnig. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får föras in i handling. | Inarbetas i relevant handling | VVS |  |  |  |
| Termiskt klimat sommar | Se TKA Energi. |  | Riktlinjer och energikrav vid ny- och ombyggnad | Avsteg ska godkännas av SFF:s energisakkunnig. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får föras in i handling. | Egenkontroll | VVS, A, K |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Klimatanalys/simulering redovisas innan gestaltningen fastställs och i varje nytt skede. Ska granskas av SFF:s energisakkunnig. | VVS |  |  |  |
| STÄDBARHET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lokalerna ska vara lättstädade. Golvytor ska hållas så fria som möjligt och dammsamlande ytor ska undvikas. Exempel på åtgärder: - Täckskivor ska anslutas till tak ovan skåp - Rör, ventilationskanaler, kabelstegar/rännor ska förläggas så att de inte blir dammsamlande ytor i verksamhetsutrymmen - Nedpendlade belysningsarmaturer med plan eller endast lätt sluttande ovansida ska undvikas - Radiatorer med ben ska undvikas - Textila golv ska ej användas i samtliga utrymmen. |  | TKA Bygg FoHMFS 2014:19 | Avsteg ska godkännas av SFF:s tekniska sakkunniga inom berört område och miljösakkunnig. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får föras in i handling. | Egenkontroll | A, VVS, EL |  |  |  |
| ELINSTALLATIONER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektro-magnetiska fält | Exponering för elektromagnetiska fält ska begränsas, se TKA El. |  | TKA El | Avsteg accepteras inte. | Egenkontroll | EL |  |  |  |
|  | Vagabonderande strömmar ska undvikas, se TKA El |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Krav |  |  | ### Referens | ### Konsekvens vid avsteg | ### Verifiering | ### Ansvarig | ### Signatur ansvarig | ### Kommentar ansvarig (inklusive avsteg) |  |
| RADON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gränsvärden | Nybyggnad: <100 Bq under verksamhets-/boendetid Vid tillbyggnad: < 100 Bq under verksamhet-/boendetid, undersök tidigare radonmätningar i fastighet |  |  | Avsteg accepteras inte vid nybyggnad. Vid tillbyggnad: Avsteg ska samrådas med SFF:s miljösakkunnig. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får föreskrivas. | Egenkontroll, Uppföljande mätning utförs av SFF | Samtliga projektörer |  |  |  |

| # 3. FUKTSÄKERHET |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krav |  | Referens | Konsekvens vid avsteg | Verifiering | Ansvarig | Signatur ansvarig | Kommentar ansvarig (inklusive avsteg) |
| ### KRAV PÅ FUKTSÄKERHET – METOD OCH AKTIVITETER |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Fuktsakkunnig | ### Stadsfastighetsförvaltningen ska i ett tidigt skede av projektet anlita en diplomerad fuktsakkunnig vars uppgift är att leda, driva, samordna, följa upp och granska fuktsäkerhetsarbetet under tidiga skeden och projektering. |  | ### Avsteg accepteras inte. | Avrop, beställning | ### SFF:s PL |  |  |
| ### Tidig risk-identifiering | ### Vid behov kan en tidig inventering av fuktsäkerhetsrelaterade risker i projektet utföras. | TKA Fuktsäkerhet, Mall för Fuktriskinventering i tidiga skeden, ByggaF | ### Ingen konsekvens. Aktiviteten ska utföras vid behov. | Upprättad fuktrisk-inventering | ### SFF:s PL |  |  |
| ### Startmöte | Fuktsakkunnig ska presentera SFF:s metod för fuktsäker byggprocess och kraven på fuktsäkerhet. Tyngdpunkt bör vara på fuktsäkerhetsprojektering i praktiken och hur uppföljning ska ske. | TKA Fuktsäkerhet | ### Avsteg accepteras inte. | Mötesprotokoll | ### FS, SFF:s PL |  |  |
| ### Fuktsäkerhets-beskrivning | ### Tidigt i projektet ska fuktsakkunnig upprätta en fuktsäkerhets-beskrivning efter SFF:s mall. I dokumentet ska SFF:s krav på fuktsäkerhet redovisas (se TKA Bygg) samt resultat av fuktsäkerhetsarbetet under projekteringen. Dokumentet ska revideras löpande och slutligen ingå i förfrågningsunderlaget. | TKA Fuktsäkerhet, Mall för Fukt-säkerhets-beskrivning, ByggaF | ### Avsteg accepteras inte. | Upprättad Fuktsäkerhets-beskrivning | ### FS |  |  |
| ### Fuktsäkerhets-projektering | ### Fuktsäkerhetsprojektering med riskvärdering ska utföras i alla projekt. Det åligger projektörerna att utföra fuktsäkerhetsprojekteringen och fuktsakkunnig att driva, stötta, granska och sammanställa resultatet av arbetet i SFF:s mall. Resultatet av arbetet ska överföras till handlingar. Dokumentet ska biläggas Fuktsäkerhetsbeskrivningen i förfrågningsunderlaget. | TKA Fuktsäkerhet, Mall för Fuktsäkerhetsprojektering med risk-värdering, ByggaF | ### Avsteg accepteras inte. | Dokumenterad fuktsäkerhets-projektering (mall), relevanta delar överförda till handlingar, mötesprotokoll. | ### Projektörer (främst A och K), FS |  |  |
| ### Fuktkritiska moment och konstruktioner | ### Moment och konstruktioner som under fuktsäkerhetsprojekteringen identifierats som kritiska ur fuktsäkerhetssynpunkt ska sammanställas i en lista som biläggs Fuktsäkerhetsbeskrivningen i förfrågningsunderlaget. Det åligger projektörerna att i samråd med fuktsakkunnig utföra identifieringen och fuktsakkunnig att sammanställa. | TKA Fuktsäkerhet, Mall Förteck-ning fukt-kritiska moment och konstruktioner. | ### Avsteg accepteras inte. | Egenkontroll. | ### Samtliga projektörer (främst A och K), FS |  |  |

| ### KRAV PÅ FUKTSÄKERHET - TEKNISKA KRAV |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TKA Bygg | Specifika fuktrelaterade krav återfinns i TKA Bygg. | TKA Bygg | Avsteg från TKA Bygg ska dokumenteras och motiveras på särskild avstegsblankett som skickas till SFF:s byggsakkunnig för beslut. Inga avsteg från TKA får göras innan dessa godkänts. | Egenkontroll Ev. avstegsblankett | A, K, FS |  |  |

| # 4. BULLERSKYDD |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krav |  | Referens | Konsekvens vid avsteg | Verifiering | Ansvarig | Signatur ansvarig | Kommentar ansvarig (inklusive avsteg) |
| Ljudmiljö | Förskolor, skolor och kontor: se ljudkrav enligt TKA Miljö Ljudkrav i förskolor, skolor och kontor BmSS: se ljudkrav enligt TKA Miljö Ljudkrav i BmSS (bostäder med särskild service) Vård- och omsorgsboende: se ljudkrav enligt TKA Miljö Ljudkrav i vård- och omsorgsboende Verifierande ljudmätningar ska alltid föreskrivas. | Ljudkrav i förskolor, skolor och kontor Ljudkrav i BmSS (bostäder med särskild service) Ljudkrav i vård- och omsorgsboende | Avsteg ska samrådas med SFF:s miljösakkunnig. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får föras in i handling. | Egenkontroll | Samtliga projektörer |  |  |

| # 5. ENERGIHUSHÅLLNING |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krav |  | Referens | Konsekvens vid avsteg | Verifiering | Ansvarig | Signatur ansvarig | Kommentar ansvarig (inklusive avsteg) |
| ### ENERGI & EFFEKT |  |  |  |  |  |  |  |
| Energi-användning | Energikraven avser fall 1 i SFF:s mall för energiberäkning. Förskola, samt vård- och omsorgsboende: Max primärenergital 45 kWh/m2 Atemp, år, om värmepumpsdrift 35 kWh/m2 Atemp, år Grundskola och gymnasium: Max primärenergital 35 kWh/m2 Atemp, år, om värmepumpsdrift 25kWh/m2 Atemp, år BmSS: Max primärenergital 50 kWh/m2 Atemp, år, om värmepumpsdrift 40 kWh/m2 Atemp, år Kravet är ställt enligt BBR BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2019:2. Energiberäkningar ska utföras enligt SFF:s beräkningsförutsättningar och enligt SFF:s krav för energianalys. | Anvisning för energi-beräkning Riktlinjer och energikrav vid ny- och ombyggnad | Energiberäkningen ska fortlöpande kommuniceras med SFF:s energisakkunnig och slutligen redovisas i Energiberäkningsmallen. Avsteg ska samrådas med SFF:s energisakkunnig. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får föras in i handling. | Godkänd energiberäkning. Redovisning ska ske i varje nytt skede enligt SFF:s krav för energiberäkning. | Samtliga projektörer särskilt VVS alt. energi-samordnare |  |  |
| Effekt | Installerad effekt för uppvärmning vid dimensionerande utetemperatur får maximalt uppgå till 15 W/m2. | Riktlinjer och energikrav vid ny- och ombyggnad | Avsteg accepteras inte. | Godkänd energiberäkning | VVS |  |  |
| Solceller | Nybyggnad: Solceller ska monteras på tak i alla byggnader där utbytet blir minst 800 kWh/kWp i årsproduktion, beräknat med en global solinstrålning om 960 kWh/m2, år mot horisontalplanet. Solcellsinstallationer under <30 kW installerad effekt ska normalt ej byggas men undantag kan ske beroende på kostnad och nytta för det aktuella fallet. Takutformning och installationer ska anpassas så att dessa ger minimal negativ påverkan på solcellsanläggningens möjliga effekt. Tillbyggnad: Vid takomläggningar ska solceller installeras lika nybyggnad. | Teknisk beskrivning – Solcellsanläggningar | Avsteg ska samrådas med SFF:s solcellssakkunnig. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får föras in i handling. | Godkänd energiberäkning | A, EL, Solcells- konsult |  |  |

| Krav |  | Referens | Konsekvens vid avsteg | Verifiering | Ansvarig |  | Signatur ansvarig | Kommentar ansvarig (inklusive avsteg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### LUFTTÄTHET |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ByggaL | För att säkerställa god lufttäthet ska metoden ByggaL användas i samtliga skeden av byggprocessen. | ByggaL | Avsteg accepteras inte. | Egenkontroll Avstämning vid täthetsmöte i samband med granskning av systemhandling. | Samtliga projektörer, särskilt A, K, |  |  |  |
| Samordnings-ansvarig för lufttäthetsfrågor | Innan projekteringen startar ska projektör med samordningsansvar för lufttäthetsfrågor utses. | ByggaL |  | Utsedd samordnings-ansvarig | SFF:s PL |  |  |  |
| Avstämning lufttäthetsfrågor | Kontinuerliga avstämningar av lufttäthetsfrågor ska göras vid protokollförda möten. | ByggaL |  | Mötesprotokoll | Samordnings-ansvarig för lufttäthetsfrågor |  |  |  |
| Lufttäthetskrav | Klimatskärmens luftläckage får inte vara större än 0,20 l/s/m2 vid 50 Pa. Verifierande provtryckning ska föreskrivas både i byggskedet och i färdigställd byggnad. Provtryckningarna ska utföras enligt ISO 9972. Instruktioner för täthetsdetaljer ska skrivas in i byggbeskrivning och i konstruktionshandlingar. Verifierande termografering under byggtiden ska föreskrivas. Fönster, fönsterpartier och dörrar ska uppfylla täthetsklass 4 enligt SS-EN 14351–1:2006. | ISO 9972 |  | Egenkontroll Avstämning vid täthetsmöte i samband med granskning av systemhandling. | Samtliga projektörer, särskilt A, K, |  |  |  |
| ### KÖLDBRYGGOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Nybyggnad | ### Betydande köldbryggor ska identifieras, simuleras, analyseras och minimeras med hjälp av Heat eller motsvarande program. Värden samt beräkningsmetod för köldbryggor redovisas i energiberäkningen. Analyserade köldbryggor ska även redovisas på K-ritning. Kravnivå enligt TKA energi. | ### Riktlinjer och energikrav vid ny- och ombyggnad | ### Avsteg ska samrådas med SFF:s bygg- och energisakkunniga. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får föras in i handling. | ### Resultatet redovisas senast i samband med energiberäkningen i systemhandling. | ### K, A, VVS |  |  |  |
| ### BELYSNING |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inomhus | Avseende val av energieffektiva ljuskällor och behovsstyrning av belysning, se TKA El. | TKA El | Avsteg ska samrådas med SFF:s el- och energisakkunniga. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får föras in i handling. | Egenkontroll | EL |  |  |  |
| Utomhus | Som ljuskällor ska LED användas, avseende specifikationer, se TKA El. | TKA El |  | Egenkontroll | EL |  |  |  |
| Energi-effektivitet | Belysningsstyrning - se TKA El Huvuddokument. Den installerad effekten beror både på ljuskällans ljusutbyte och kringliggande materials reflektionsförmåga. Därför krävs även att exempelvis ljusabsorbenters utförande beaktas för att kravet ska kunna uppfyllas. | TKA El |  | Egenkontroll | EL |  |  |  |
| ### VITVAROR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vitvaror | Vitvaror ska väljas med så låg energianvändning som möjligt och minst uppfylla: Kategori Energiklass. Tvättmaskiner; B (ny märkning 2021). Diskmaskiner Kylar och frysar; C (ny märkning 2021) D (ny märkning 2021). Torktumlare; A++. Övriga vitvaror; A+. | Riktlinjer och energikrav vid ny- och ombyggnad TKA Vitvaror | Avsteg ska samrådas med SFF:s bygg- och energisakkunniga. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får föras in i handling. | Egenkontroll | A |  |  |  |

| # 6. RESURSHUSHÅLLNING |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krav |  | Referens | Konsekvens vid avsteg | Verifiering | Ansvarig | Signatur ansvarig | Kommentar ansvarig (inklusive avsteg) |
| ### ÅTERANVÄNDNING, ÅTERVINNING & AVFALL |  |  |  |  |  |  |  |
| Demonterbarhet | Demonterbarhet ska beaktas – undvik så långt som möjligt limmade och spikade lösningar |  | Avsteg ska samrådas med SFF:s byggsakkunnig. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får föras in i handling. | Egenkontroll, redovisning vid avstämning av framtagna handlingar | A, K |  | Ange hur demonterbarhet har beaktats: |
| Brukarnas avfallshantering | Kretslopp och vattens råd och anvisningar för effektiv avfallshantering. Vård- och omsorgsboende samt BmSS: fraktioner enligt listan för utökad sortering, sid 14-15, i skriften Gör rum för miljön. Fraktioner enligt Avfall Sveriges dimensioneringsmodell utifrån verksamhetstyp. Avfallsutrymmet ska vara försett med minst 1 väggfast hyllplan där matavfallspåsar samt mindre mängder farligt avfall som färgburkar och småelektronik kan placeras. Övrig utformning i enlighet med TKA Bygg. | Gör rum för miljön Dimensioneringsmodell för avfallsutrymme TKA Bygg | Avsteg ska samrådas med SFF:s miljösakkunnig. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får föras in i handling. | Egenkontroll, redovisning vid avstämning av framtagna handlingar | A |  |  |
| Avfallshantering i produktion | Projektanpassa Bonus-vitesmodell för avfallshantering under produktion: inmatningsdokument samt AF-texter. | AF, Miljöplan produktion | Avsteg accepteras inte. | FFU | SFF:s PL, SFF:s miljö-sakkunnig |  |  |
| Material-inventering (vid rivning eller tillbyggnad) | Materialinventering ska utföras av SFF. Projektör ska gå igenom SFF:s materialinventering. | Material-inventering och sanering av byggnad | Avsteg ska samrådas med SFF:s miljösakkunnig. | Rapport från material-inventering. | SFF:s PL, SFF:s miljökonsult, Samtliga projektörer |  |  |
| Återbruks-inventering och återbruksplan (vid rivning eller tillbyggnad) | Återbruksinventering ska utföras av SFFs anlitade projektörer. Samtliga projektörer ska se över återbruks-/bevarandepotential inom sin disciplin. Produkt som demonteras och återmonteras på ny plats ska beskrivas i Återbruksplan av projektör för vidare hantering av entreprenör. Återbrukbara produkter ska i första hand återbrukas inom SFF och i andra hand tillgängliggöras för externa återbruksaktörer. Produkt som demonteras och återmonteras på samma plats räknas som bevarande och ska inte inkluderas i återbruksplanen. Bevarade produkter arbetas in i respektive projektörs handling. | Material-inventering och sanering av byggnad 19 Checklista återbruk 2 Återbruksplan Mall | Avsteg ska samrådas med sakkunnig från berörd disciplin hos SFF och godkännas av SFF:s miljösakkunnig. | Framtagen Återbruksplan till FFU. Upplagda produkter på digitalt verktyg tillhandahållet av SFF. Mottagarkvitto vid externt återbruk. | SFF:s PL, Återbruks-inventerare, Samtliga projektörer |  |  |

Byggvarubedömningen. Återfinns på https://www.byggvarubedomningen.se/

Checklista återbruk. Återfinns på https://goteborg.se/tka

Vägledning till rollen som klimatsamordnare. Återfinns på https://goteborg.se/tka.

Vägledning klimatförbättrad betong utgåva 2. Återfinns på https://www.svenskbetong.se/hallbarhet/klimatforbattrad-betong

Vägledning tidig klimatberäkning återfinns på https://goteborg.se/tka

Anvisningar för klimatberäkning återfinns på https://goteborg.se/tka.

Göteborgs Stads miljöförvaltning

Reningskrav för dagvatten. Återfinns på https://goteborg.se/wps/wcm/connect/2997f065-9532-4a05-9812-c0336237292e/Reningskrav+dagvatten+2021-03-11.pdf?MOD=AJPERES

Miljöinventering och sanering av mark. Återfinns på https://goteborg.se/tka

Riktlinjer och energikrav vid ny- och ombyggnad. Återfinns på https://goteborg.se/tka

Ljudkrav i förskolor, skolor och kontor. Återfinns på https://goteborg.se/tka

Ljudkrav i BmSS (bostäder med särskild service). Återfinns på https://goteborg.se/tka

Ljudkrav i vård- och omsorgsboende. Återfinns på https://goteborg.se/tka

Anvisning för energiberäkning. Återfinns på https://goteborg.se/tka

Teknisk beskrivning - Solcellsanläggningar. Återfinns på https://goteborg.se/tka

ByggaL. Återfinns på https://www.byggal.se/ samt https://goteborg.se/tka

Gör rum för miljön, planera, projektera och bygg för säker och effektiv avfallshantering i Göteborg, Kretslopp och vatten. Återfinns på
   https://goteborg.se/wps/wcm/connect/e7bed05c-aebe-4c01-b237-5a8c1b6630a6/Gor_rum_for_miljon_091019.pdf?MOD=AJPERES

Avfall Sveriges dimensioneringsmodell för avfallsutrymmen återfinns på: https://www.avfallsverige.se/for-medlemmar/vagledning-och-stod/handbocker/dimensioneringsmodell-for-avfallsutrymmen/

Materialinventering och sanering av byggnad. Återfinns på https://goteborg.se/tka

Återbruksplan Mall. Återfinns på https://goteborg.se/tka